# RESUMEN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto del tanque controlado por ESP32 está organizado de forma modular, separando cada responsabilidad en archivos independientes.
Esto permite escalar, depurar, agregar sensores y mejorar el código sin romper otras partes.

### Arquitectura lógica del sistema

| Módulo | Función |
| --- | --- |
| Config.h | Contiene todas las macros, constantes, pines y configuraciones generales del proyecto (PWM, WiFi, MQTT, servo, ultrasonido, motores). |
| Globals.h / Globals.cpp | Variables globales compartidas entre módulos: servoBarrido, movimientoActual, distanciaCm, anguloActual. |
| ConexionWifi.cpp | Se encarga de conectar el ESP32 a la red WiFi utilizando credenciales definidas en Config.h. |
| ClienteMQTT.cpp | Maneja conexión a broker MQTT, reconexión automática y publicación de mediciones (distancia, ángulo). |
| SensorUltrasonico.cpp | Implementa la lectura del HC-SR04 mediante una máquina de estados NO BLOCKING, sin delays. Calcula distancia en cm. |
| CtrlServo.cpp | Control del servo de barrido (0° → 180°), manejo del ángulo actual. |
| CtrlRuedas.cpp | Control de motores DC usando macros (AVANZAR, RETROCEDER, PARAR…). Incluye lógica de frenado automático si un obstáculo está cerca. |
| ServidorWeb.cpp | Crea el panel HTML avanzado, los endpoints HTTP y el endpoint /telemetria consumido por el radar en tiempo real. |
| Codigo.ino | Setup/loop principal: inicializa cada módulo, mantiene actualizada la lógica del tanque, sensores, motores y webserver. |

# FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

### Inicio

- El ESP32 arranca y ejecuta:

  - CONFIG_MOTORES

  - CONFIG_SERVO

  - CONFIG_ULTRASONICO

  - CONFIGURAR_PWM

- Conecta a WiFi.

- Configura el WebServer.

- Inicializa MQTT (aunque ahora no estés usando los mensajes, igual el cliente está armado).

### Loop principal

Dentro del loop se ejecuta:

- ActualizarServidorWeb()
Atiende los comandos del panel web.

- ProcesarSensorUltrasonico()
Máquina de estados que mide distancia sin bloquear.

- MovimientoTanque()

  - Aplica ADELANTE / ATRÁS / GIRO según movimientoActual.

  - Si distanciaCm < DISTANCIA_MINIMA → se frena automáticamente.

- ActualizarClienteMQTT() (cuando esté habilitado)

  - Mantiene la conexión MQTT viva.

  - Publica JSON con ángulo, distancia y raw_us.

FUNCIONAMIENTO DEL RADAR Y DEL CONTROL

### Radar HTML (canvas)

- El navegador consulta cada 150 ms /telemetria.

- Dibuja:

  - Semicírculo radar.

  - Línea de barrido según el servo.

  - Punto de objeto según la distancia medida.

### Control del tanque

Cada botón ejecuta un endpoint:

/adelante

/atras

/izquierda

/derecha

/parar

Estos endpoints actualizan movimientoActual, que luego es interpretado por MovimientoTanque().

# MQTT en el proyecto

### ¿Para qué sirve?

✔ Enviar telemetría a un broker para dashboards externos (Grafana/Flask/MySQL).
✔ Registrar distancia, ángulos, estados del tanque y eventos.
✔ Permite monitoreo remoto incluso fuera de la LAN.
✔ Se integra con tu stack Docker (Mosquitto + Flask + MySQL).

### Payload habitual:

{

"device_id": "esp32_tanque_01",

"distance_cm": 23.3,

"angle_deg": 90,

"raw_us": 12345,

"correlation_id": "sim-17473223"

}

El flujo MQTT se reactiva simplemente descomentando los llamados en loop.

# TABLA PROFESIONAL DE PINES – ESP32 TANK PROJECT

### Motores (L298N / Driver puente H)

| Descripción | Macro | Pin ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Motor 1 IN1 | PIN_MOTOR1_A | 25 |
| Motor 1 IN2 | PIN_MOTOR1_B | 26 |
| Motor 2 IN3 | PIN_MOTOR2_A | 27 |
| Motor 2 IN4 | PIN_MOTOR2_B | 14 |
| PWM Motor A | PIN_ENA | 32 |
| PWM Motor B | PIN_ENB | 33 |

### Sensor Ultrasónico HC-SR04

| Descripción | Macro | Pin ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Trigger | PIN_TRIG | 12 |
| Echo | PIN_ECHO | 13 (⚠ requiere divisor resistivo 5V→3.3V) |

### Servo SG90 / MG90

| Descripción | Macro | Pin ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Señal Servo | PIN_SERVO | 23 |

### Conectividad

| Descripción | Valor |
| --- | --- |
| SSID | Tanque-123 |
| Contraseña | tanque12345 |
| MQTT Broker | 192.168.50.10 |
| Puerto MQTT | 1883 |
| Client ID | esp32_tanque_01 |
| Topic | /tank/esp32_01/measurements |

### Otras Configuraciones Importantes

| Nombre | Valor |
| --- | --- |
| PWM_FREQ | 2000 Hz |
| PWM_BITS | 8 bits |
| DUTY_MAX | 255 |
| DISTANCIA_MINIMA | 20 cm |
| TIEMPO_ESCANEO SERVO | 20 ms |